即食凉粉产品生产许可证审查细则

目录

一、发证产品范围及申证单元	2

二、基本生产流程及关键控制环节	2

(一)基本生产流程：	2

(二)关键控制环节.	2

(三)容易出现的质量安全问题.	2

三、必备的生产资源	2

(一)生产场所.	2

(二)必备的生产设备.	3

四、产品相关标准	3

五、原辅料的有关要求	3

六、必备的出厂检验设备	3

七、检验项目	3

八、抽样方法	4

九、其他要求	4

即食凉粉产品生产许可证审查细则

一、发证产品范围及申证单元

实施食品生产许可证管理的即食凉粉产品是指以凉粉草(仙人草)的萃取物为主要风味物质,以水,白砂糖和卡拉胶等为原料,经溶胶,调配,过滤,杀菌,灌装等工序加工而成的,常温下产品形态呈胶冻状的食品.即食凉粉的申证单元为1个,即其他食品(龟苓膏类)。

二、基本生产流程及关键控制环节

(一)基本生产流程：

水处理→水                        卡拉胶,白砂糖

↓                              ↓

凉粉草的水提取物(或浓缩液,粉等)→蒸煮→调配→过滤→预热→杀菌→灌装→常温成型→检验→成品

(二)关键控制环节.

原辅材料,包装材料的质量控制;生产车间,尤其是配料和罐装车间的卫生管理控制;水处理,工序的管理控制;生产设备的清洗消毒;配料计量;杀菌工序的控制;灌装,封口工序的控制;操作人员的卫生管理.

(三)容易出现的质量安全问题.

设备,环境,原辅材料,包装材料,水处理工序,人员等环节的管理控制不到位,易造,成化学和生物污染,而使产品的卫生指标等不合格;原料质量及配料控制等环节易造成产品感官指标不符合要求,食品添加剂超范围和超限量使用.

三、必备的生产资源

(一)生产场所.

1.对于生产即食凉粉产品的企业,应具备原辅材料仓库及包装材料仓库,成品仓库,配料车间,杀菌及自动灌装封盖车间,包装车间等生产场所.配料车间,杀菌及自动灌装封盖车间,包装车间应配备有效的消毒设施(如紫外灯,熏蒸,臭氧等消毒方式),车间进口处须安装手的清洗消毒设施(应采用非手动式开关)以及符合要求的鞋靴消毒池(或其他设施).

2.生产车间依其清洁度要求应分为:非食品生产处理区(办公室,配电,动力装备等),一般作业区(品质实验室,原料处理,仓库,外包装等),准清洁作业区(配料车间,杀菌及自动灌装封盖车间等),清洁作业区(自动灌装封盖车间等).各区之间应有效隔离,防止交叉污染.

3.准清洁作业区和清洁作业区应相对密闭,设有空气处理装置和空气消毒设施,入口处应设有人员和物流净化设施.清洁作业区对于热罐装工艺的应为10万级以上清洁厂房;后杀菌和无菌罐装工艺,必须安装粗效和中效空气净化设备,保证空气循环次数10次/h以上.

(二)必备的生产设备.

1. 水处理设备;2. 配料设施;3. 过滤器;4. 杀菌设备;5. 生产设备清洗消毒设施;6. 自动灌装封盖设备;7. 生产日期/批号标注设施.

应根据实际工艺配备相应的生产设备 .

四、产品相关标准

GB7718 -2004《预包装食品标签通则》,备案的有效企业标准.

五、原辅料的有关要求

企业使用的原辅材料,包装材料必须符合国家标准,行业标准及有关规定;如所使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品,必须选用获得生产许可证企业生产的获证产品,如选用进口原料,必须使用进出口检验检疫部门检定合格的产品.

六、必备的出厂检验设备

1. 天平(0.1g);2. 无菌室或超净工作台;3. 灭菌锅;4. 微生物培养箱;5. 干燥箱;6. 生物显微镜;7. 折光仪;8. 分析天平(0.1mg).

七、检验项目

即食凉粉产品的发证检验,监督检验和出厂检验按表中列出的相应检验项目进行。出厂检验项目带"*"号标记的,企业应当每年检验2次。

即食凉粉产品质量检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ |  |
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ |  |
| 3 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ |  |
| 4 | 防腐剂（山梨酸、苯甲酸） | √ | √ | * |  |
| 5 | 甜味剂（糖精钠、甜蜜素、乙酰磺胺酸钾） | √ | √ | * |  |
| 6 | 合成着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
| 7 | 总砷 | √ | √ | * |  |
| 8 | 铅 | √ | √ | * |  |
| 9 | 铜 | √ | √ | * |  |
| 10 | 菌落总数 | √ | √ | √ |  |
| 11 | 大发脾气菌群 | √ | √ | √ |  |
| 12 | 沙门氏菌 | √ | √ | * |  |
| 13 | 志贺氏菌 | √ | √ | * |  |
| 14 | 金黄色葡萄球菌 | √ | √ | * |  |
| 15 | 霉菌 | √ | √ | * |  |
| 16 | 酵母 | √ | √ | * |  |
| 17 | 标签 | √ | √ |  |  |
| 18 | 企业执行标准及标签明示的其他项目 | √ | √ | * |  |

八、抽样方法

发证检验和监督检验抽样应当按照下列规定进行。

在企业的成品仓库内,从同一规格,同一批次的合格产品中随机抽取一种样品进行发证检验.抽样基数不得少于200瓶, 抽样数量为18瓶.样品分成2份封好,送检验机构.1份用于检验,1份备查.样品及抽样单内容经确认无误后,由抽样人员与被抽查单位在抽样单上签字,盖章,当场封存样品,并加贴封条,封条上应有抽样人员签名,抽样单位盖章及抽样日期。

九、其他要求

企业应制定企业标准,各项指标应符合附表1规定的技术要求.如企业标准与附表技术要求不符,发证检验和监督检验按附表要求进行检验和判定.

即食凉粉质量检验技术要求表

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | 应具有该类产品应有的色泽,滋味和组织形态,不得有异味.同时还应符合该产品的企业执行标准 | 目测,尝味,企业执行标准规定的方法 |  |
| 2 | 净含量 | 国家质量监督检验检疫总局75号令《定量包装商品计量监督管理办法》,企业执行标准及标签明示值 | 各类产品执行标准中规定的检测方法 |  |
| 3 | 可溶性固形物 | 企业执行标准及标签明示值 | 产品执行标准中规定的检测方法 |  |
| 4 | 防腐剂(山梨酸,苯甲酸) | GB2760 | GB/T5009.29 | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
| 5 | 甜味剂(糖精钠,甜蜜素,乙酰磺胺酸钾) | GB2760 | GB/T5009.28 GB/T5009.97 GB/T5009.140 | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
| 6 | 合成着色剂 | GB2760 | GB/T5009.35 | 根据产品色泽选择测定 |
| 7 | 总砷 | ≤0.2 | GB/T5009.11 |  |
| 8 | 铅 | ≤0.2 | GB/T5009.12 |  |
| 9 | 铜 | ≤5.0 | GB/T5009.13 |  |
| 10 | 菌落总数 | ≤100 | GB/T4789.2 |  |
| 11 | 大肠菌群 | ≤3 | GB/T4789.3 |  |
| 12 | 沙门氏菌 | 不得检出 | GB/T4789.4 |  |
| 13 | 志贺氏菌 | 不得检出 | GB/T4789.5 |  |
| 14 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | GB/T4789.10 |  |
| 15 | 霉菌 | ≤10 | GB/T4789.15 |  |
| 16 | 酵母 | ≤10 | GB/T4789.15 |  |
| 17 | 标签 | GB7718 |  |  |
| 18 | 企业执行标准及标签明示的其他项目 | 企业执行标准及标签明示值 | 企业执行标准中规定的检测方法 |  |