膨化食品生产许可证审查细则(2006版)

目录

一、发证产品范围及申证单元	2

二、基本生产流程及关键控制环节	2

（一）基本生产流程	2

（二）关键控制环节	2

（三）容易出现的质量安全问题	2

三、必备的生产资源	3

（一）生产场所	3

（二）必备的生产设备	3

四、产品相关标准	3

五、原辅材料的有关要求	3

六、必备的出厂检验设备	4

七、检验项目	4

八、抽样方法	4

九、其他要求	5

膨化食品生产许可证审查细则(2006版)

一、发证产品范围及申证单元

实施食品生产许可证管理的膨化食品包括以谷物、豆类、薯类等为主要原料，采用膨化工艺制成的体积明显增大，具有一定膨化度的疏脆食品。按加工工艺可分为焙烤型、油炸型、直接挤压型、花色型4种类型。膨化食品的申证单元为1个。

在生产许可证上应当注明获证产品名称即膨化食品。膨化食品生产许可证有效期为3年，其产品类别编号为1201。

二、基本生产流程及关键控制环节

（一）基本生产流程

1．焙烤型膨化食品生产流程：制粉→蒸练→成型→一次干燥→熟成→二次干燥→焙烤→调味→包装。

从半成品加工成品的生产形式的生产流程：焙烤→调味→包装。

2．油炸型膨化食品生产流程：制粉→蒸练→成型→干燥→油炸→调味→包装。

从半成品加工成品的生产形式的生产流程：油炸→调味→包装。

3．直接挤压型膨化食品生产流程：制粉→混料→挤压膨化→整形→烘焙→调味→包装。

4．花色型工艺流程：参照其坯子生产工艺流程（可分为焙烤型、油炸型或挤压型三种），最后加一道上色工序。

（二）关键控制环节

焙烤型：蒸练、干燥、焙烤。

油炸型：蒸练、干燥、油炸。

直接挤压型：挤压膨化、烘焙。

（三）容易出现的质量安全问题

1．口感欠松脆：若坯料水分过高，成品膨化效果差，口感容易欠松脆。

2．产品表面出现碳焦现象：焙烤、油炸的温度过高；时间过长。

3．微生物超标，产品内包装车间环境控制不好，容易造成产品微生物污染。

三、必备的生产资源

（一）生产场所

焙烤型、油炸型：原材料仓库，半成品加工车间（包括制粉、蒸练、成型、干燥工序涉及的生产区域），更衣室，配料车间，调料间（用于调味料配合），膨化车间，包装车间（应划分为内包装车间、外包装车间，以能有效隔离为准），成品库。从半成品（生坯）加工成品的生产形式其生产场所可省略半成品加工车间。

直接挤压型：原材料仓库，更衣室，配料车间，调料间（用于调味料配合），膨化车间，包装车间（应划分为内包装车间、外包装车间，以能有效隔离为准），成品库。

（二）必备的生产设备

1．焙烤型：蒸练设备；成型设备；干燥设备；烘烤设备；自动或半自动包装设备。从半成品加工成品的生产形式的必备生产设备：烘烤设备；自动或半自动包装设备。

2．油炸型：混料设备；蒸练设备；成型设备；干燥设备；油炸设备；自动或半自动包装设备。从半成品加工成品的生产形式的必备生产设备：油炸设备；自动或半自动包装设备。

3．直接挤压型：混料设备；挤压设备；成型设备；烘烤设备；自动或半自动包装设备。

4．花色型：花色型膨化食品，根据其工艺类型应当具备焙烤型、油炸型或挤压型所必备的生产设备。

四、产品相关标准

QB2353-1998《膨化食品》；GB17401-2003《膨化食品卫生标准》；备案有效的企业标准。

五、原辅材料的有关要求

生产膨化食品所用的原辅材料的质量均应符合相应的国家标准、行业标准。如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获证企业生产的合格产品。

六、必备的出厂检验设备

（一）分析天平（0.1mg）；（二）干燥箱；（三）微生物培养箱；（四）灭菌锅；（五）生物显微镜；（六）无菌室或超净工作台。

七、检验项目

膨化食品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的，企业应当每年检验2次。

膨化食品质量检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ |  |
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ |  |
| 3 | 筛下物 | √ |  | * |  |
| 4 | 水分 | √ | √ | √ |  |
| 5 | 脂肪 | √ | √ | * |  |
| 6 | 氯化钠 | √ | √ | * |  |
| 7 | 酸价 | √ | √ | * | 非油炸型膨化食品可不检此项 |
| 8 | 过氧化值 | √ | √ | * |  |
| 9 | 羰基价 | √ | √ | * | 非油炸型膨化食品可不检此项 |
| 10 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 以玉米为原料的产品需检测此项目 |
| 11 | 总砷 | √ | √ | * |  |
| 12 | 铅 | √ | √ | * |  |
| 13 | 菌落总数 | √ | √ | √ |  |
| 14 | 大肠菌群 | √ | √ | √ |  |
| 15 | 致病菌 | √ | √ | * |  |
| 16 | 食品添加剂（山梨酸、苯甲酸） | √ | √ | * | 适用于酱包。按GB2760“酱包”判定 |
| 17 | 标签 | √ | √ | * |  |

八、抽样方法

根据企业所申请取证产品品种，随机抽取1种产品进行发证检验。

在企业的成品库内随机抽取发证检验样品。所抽样品须为同一批次保质期内的产品，抽样基数不少于50kg。随机抽取6kg，样品分成2份，1份检验，1份备用。样品确认无误后，由抽样人员与被抽查单位在抽样单上签字、盖章、当场封存样品，并加贴封条，封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章及抽样日期。

九、其他要求

允许焙烤型、油炸型膨化食品从半成品加工成品的生产形式，必备生产设备、基本生产流程、生产场所的要求应符合细则相应规定。