啤酒生产许可证审查细则（2006版）

目录

一、发证产品范围及申证单元	2

二、基本生产流程及关键控制环节	2

（一）基本生产流程	2

（二）关键控制环节	2

（三）容易出现的质量安全问题	3

三、必备的生产资源	3

（一）生产场所	3

（二）必备的生产设备	3

四、产品相关标准	4

五、原辅材料的有关要求	4

六、必备的出厂检验设备	4

七、检验项目及判定原则	5

八、抽样方法	8

九、其他要求	8

啤酒生产许可证审查细则（2006版）

一、发证产品范围及申证单元

实施食品生产许可证管理的啤酒产品包括所有以麦芽（包括特种麦芽）、水为主要原料，加啤酒花（包括酒花制品），经酵母发酵酿制而成的，含有二氧化碳的、起泡的、低酒精度的发酵酒。不包括酒精度含量＜0.5%（V/V）的产品。

啤酒的申证单元为1个。

在生产许可证上应当注明获证产品名称即啤酒，并注明生产的产品品种（熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒、特种啤酒），生产许可证有效期为3年。其产品类别编号1503。

二、基本生产流程及关键控制环节

（一）基本生产流程

糖化→发酵→滤酒→包装

（二）关键控制环节

1．原辅料的控制。

2．添加剂的控制。

3．清洗剂、杀菌剂的控制。

4．工艺（卫生）要求的控制。

5．啤酒瓶的质量控制。

（三）容易出现的质量安全问题

1．在原辅料的贮运过程中，出现污染。

2．食品添加剂的超范围使用和添加量超标。

3．清洗剂、杀菌剂等在啤酒中存在残留。

4．在啤酒生产中，清洗过程和杀菌过程不符合要求。

5．啤酒瓶的质量以及啤酒瓶的刷洗过程不符合要求。

三、必备的生产资源

（一）生产场所

啤酒生产企业应建在地势高、水源充足的地区。厂区应设绿化带，应有良好的排水系统，必须设有废水、废气处理系统。废水、废气的排放应符合国家排放标准。

（二）必备的生产设备

1．原料粉碎设备；2．糖化设备；3．糊化设备；4．麦汁过滤设备；5．煮沸设备；6．回旋沉淀设备；7．麦汁冷却设备；8．酵母扩培设备；9．发酵罐；10．啤酒澄清设备；11．清酒罐；12．灌装设备；13．杀菌设备（熟啤酒应具备）；14．无菌过滤和无菌包装设备（生啤酒应具备）。

生啤酒的生产还应有全面的生产过程无菌控制。

特种啤酒的生产应有与特种啤酒生产工艺相适应的生产设备，如：冰啤酒的生产应有冰晶化处理设备。

四、产品相关标准

GB4927-2001《啤酒》；GB2758-2005《发酵酒卫生标准》；GB10344-1989 《饮料酒标签标准》；GB4544-1996《 啤酒瓶》；备案有效的企业标准。

五、原辅材料的有关要求

生产啤酒所用的原辅材料应符合相应的国家标准和行业标准的规定。麦芽应符合QB1686-1993《啤酒麦芽》的规定；大米应符合GB1354-1986《大米》的规定；啤酒花应符合QB/T3770.1-1999《压缩啤酒花及颗粒啤酒花》的规定；啤酒瓶应符合GB4544-1996 《啤酒瓶》的规定；如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证企业生产的产品。

六、必备的出厂检验设备

（一）分析天平（0.1mg）；（二）浊度计；（三）色度计；（四）秒表；（五）紫外分光光度计；（六）CO2测定仪；（七）灭菌锅；（八）微生物培养箱；（九）生物显微镜；（十）无菌室或超净工作台；（十一）酸度计；（十二）恒温水浴锅：控温精度±0.5℃。

检验设备中（七）、（八）、（九）、（十）用于生产过程控制中的微生物检验。

七、检验项目及判定原则

（一）检验项目。

啤酒的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的，企业应当每年检验2次。

啤酒产品质量检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | √ | √ | √ |  |
| 2 | 净含量负偏差 | √ | √ | √ |  |
| 3 | 外观透明度 | √ | √ | √ | 对非瓶装的鲜啤酒不要求 |
| 4 | 浊度 | √ | √ | √ | 对非瓶装的鲜啤酒不要求 |
| 5 | 泡沫形态 | √ | √ | √ |  |
| 6 | 泡持性 | √ | √ | √ | 对桶装（鲜、生、熟）的啤酒不要求 |
| 7 | 香气和口味 | √ | √ | √ |  |
| 8 | 酒精度 | √ | √ | √ |  |
| 9 | 原麦汁浓度 | √ | √ | √ |  |
| 10 | 总酸 | √ | √ | √ |  |
| 11 | 二氧化碳 | √ | √ | √ | 大桶包装的鲜啤酒可不检此项目 |
| 12 | 双乙酰 | √ | √ | √ | 对浓色和黑色啤酒不要求 |
| 13 | 蔗糖转化酶活性 | √ | √ | √ | 仅对生啤酒和鲜啤酒有要求 |
| 14 | 真正发酵度 | √ | √ | √ | 仅对干啤酒有要求 |
| 15 | 菌落总数 | √ | √ | * | 对生、鲜啤酒不要求 |
| 16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 适用鲜啤酒 |
|  |  |  |  | * | 适用鲜啤酒以外的啤酒 |
| 17 | 铅 | √ | √ | * |  |
| 18 | 甲醛 | √ | √ | * |  |
| 19 | 肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） | √ | √ | * |  |
| 20 | 标签 | √ | √ |  |  |

注:1．标签必须标注的内容：产品名称、原料、酒精度、原麦汁浓度、净含量（净容量）、制造者名称和地址、灌装（生产）日期、保质期、采用标准号及质量等级；

2．啤酒在标签、附标或外包装上应印有“警示语”——“切勿撞击，防止爆瓶”。

（二）项目分类。

1．缺陷项目：菌落总数、大肠菌群、铅、甲醛、肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）。

2．严重瑕疵项目：净含量负偏差、包装、标签、特种啤酒的特征性指标（系指：干啤酒的“真正（实际）发酵度”、冰啤酒的“浊度”）、生啤酒及鲜啤酒的“蔗糖转化酶活性”和双乙酰。

3．一般瑕疵项目：除缺陷项目和严重瑕疵项目以外的其余项目。

（三）判定原则。

1．检验项目全部符合规定的，或只有1项一般瑕疵项目不符合规定且不低于下一个质量等级指标的，判为符合发证条件。

2．其他情况均判为不符合发证条件。

八、抽样方法

根据企业申请取证的产品品种，每类随机抽取1种产品进行发证检验。

在企业的成品库内，从同一规格、同一批次的合格产品中随机抽取样品。所抽每个品种应为企业生产的主导产品。听、瓶装啤酒的抽样基数不得少于200箱。桶装啤酒的抽样基数不得少于100桶。净含量≥500mL的抽样数量为24瓶，净含量＜500mL的抽样数量为32瓶、听。桶装啤酒的抽样数量为2桶。所抽样品1/2用于检验，1/2用于备查。核查组抽样人员与被抽查企业陪同人员确认无误后，双方在抽样单上签字、盖章，并当场加贴封条封存样品后送检验机构。封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章和抽样日期。

九、其他要求

瓶装啤酒外包装应使用符合GB/T6543要求的瓦楞纸箱、符合GB/T5738要求的塑料周转箱，或者使用软塑整体包装。瓶装啤酒不得用绳捆扎销售。