盐渍水产品生产许可证审查细则

目录

一、 发证产品范围及申证单元	2

二、 基本生产流程及关键控制环节	2

（一） 基本生产流程	2

（二） 关键控制环节	2

（三） 容易出现的质量安全问题	2

三、 必备的生产资源	3

（一）生产场所	3

（二）必备的生产设备	3

四、 产品相关标准	3

五、 原辅材料的有关要求	4

六、 必备的出厂检验设备	4

七、 检验项目	4

八、 抽样方法	5

九、 其他要求	5

盐渍水产品生产许可证审查细则

- 发证产品范围及申证单元

实施生产许可证管理的盐渍水产品是指以新鲜海藻、水母、鲜（冻）鱼为原料，经相应工艺加工制成的产品。盐渍水产品包括盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头、盐渍鱼。

- 基本生产流程及关键控制环节

- 基本生产流程

1．盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头

原料处理→初矾→二矾→三矾→沥卤（提干）→包装

2．盐渍裙带菜、盐渍海带

原料接收→前处理→烫煮→冷却→控水→拌盐→腌渍、卤水洗涤→脱水→冷藏→成形切割→包装→冷藏

3. 盐渍鱼

原料处理→腌渍→（干燥）→包装

- 关键控制环节

1．盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头：三矾、沥卤（提干）。

2．盐渍裙带菜、盐渍海带：烫煮、腌渍、脱水、贮存。

3. 盐渍鱼的盐渍

- 容易出现的质量安全问题

1．盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头：水分偏高、明矾含量不稳定。

2．盐渍裙带菜、盐渍海带：藻体水分、盐分过高。

3. 盐渍鱼组胺偏高。

- 必备的生产资源

（一）生产场所

1．盐渍水产品生产企业除必须具备必备的生产环境外，其生产场所、厂房设计应当符合从原料到成品出厂的生产工艺流程要求。各生产场所的卫生环境应采取控制措施，并能保证其在连续受控状态。

2．企业应具备原辅材料库、与生产相适应的生产车间及成品库房。

3．盐渍海带、盐渍裙带菜生产企业的成品库房必须有制冷设备，且冷库容量应与生产能力相适应。

（二）必备的生产设备

1．盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头：原料处理设备、三矾设备、包装设备。

2．盐渍裙带菜、盐渍海带：漂烫设备、冷却设备、盐渍设备、脱水设备、切割设备、包装设备。

3. 盐渍鱼:原料处理设备、腌渍设备、包装设备。

分装企业具有自动或半自动包装设备即可。

- 产品相关标准

GB10138-2005《盐渍鱼卫生标准》、GB19643-2005《藻类制品卫生标准》；SC/T3210-2001《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》；SC/T3211-2002《盐渍裙带菜》；SC/T3212-2000《盐渍海带》；备案有效的企业标准。

- 原辅材料的有关要求

盐渍水产品所用的原料应新鲜，来自无污染的海域。所用辅料应符合相应国家标准及行业标准的有关规定。

- 必备的出厂检验设备

（一）分析天平（0.1mg）；（二）天平（0.1g）；（三）干燥箱。

- 检验项目

发证检验、监督检验、出厂检验分别按表2中所列出的相应检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的，企业应当每年检验2次。

表2 盐渍水产品质量检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ |  |
| 2 | 水分 | √ | √ | √ |  |
| 3 | 盐分 | √ | √ | √ |  |
| 4 | 浮盐 | √ | √ | √ | 盐渍海带 |
| 5 | 附盐 | √ | √ | √ | 盐渍裙带菜 |
| 6 | 明矾 | √ | √ | * | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 |
| 7 | 砷 | √ | √ | * | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 |
| 8 | 铅 | √ | √ | * |  |
| 9 | 汞 | √ | √ | * | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 |
| 10 | 甲基汞 | √ | √ | * | 盐渍鱼 |
| 11 | 镉 | √ | √ | * | 盐渍鱼 |
| 12 | 无机砷 | √ | √ | * | 盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍鱼 |
| 13 | 多氯联苯 | √ | √ | * | 盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍鱼（海水鱼） |
| 14 | 六六六 | √ | √ | * | 盐渍海带、盐渍裙带菜 |
| 15 | 滴滴涕 | √ | √ | * | 盐渍海带、盐渍裙带菜 |
| 16 | 酸价 | √ | √ | * | 盐渍鱼 |
| 17 | 过氧化值 | √ | √ | * | 盐渍鱼 |
| 18 | 组胺 | √ | √ | * | 盐渍鱼 |
| 19 | N-二甲基亚硝胺 | √ | √ | * | 盐渍鱼 |
| 20 | 净含量 | √ | √ | √ |  |
| 21 | 标签 | √ | √ |  |  |

（盐渍鱼的水分、盐分按企业标准进行判定）

- 抽样方法

根据企业所申请取证的产品品种，在企业的成品库内抽取海藻类和海蜇类各1种产品进行发证检验。

抽取样品为同一批次、保质期内的产品，抽样基数不得低于100个最小包装。抽取样品量不得少于4个最小包装（总量不少于2kg）。样品分成2份，1份检验，1份备查。样品确认无误后，由核查组抽样人员与被抽样单位在抽样单上签字、盖章、当场封存样品，并加贴封条。封条上应当有抽样人员签名、抽样单位盖章及封样日期。样品在运输的过程中应冷藏。

- 其他要求

盐渍水产品允许分装